[image: image1.jpg]=N | [ S




	[image: image45.png]7
i





	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Омский колледж транспортного строительства»


Клюева Т.В.

Системы автоматизированного проектирования 
методические указания для выполнения практических работ

по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования»

(Раздел 5. Программный пакет ArchiCad)

[image: image2.png]



Омск – 2018
Клюева  Т.В.

методические указания для выполнения практических работ

по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования» (Раздел 5. Программный пакет ArchiCad): Омск 2018. – 57с.  
В данной части методического пособия имеется содержание 20 практических работ, что соответствует перечню практических занятий рабочей программы по  дисциплине «Системы автоматизированного проектирования» (Раздел 5. Программный пакет ArchiCad).

Целью методического пособия является оказание помощи при изучении программы ArchiCad принципа работы в программе ArchiCad.

Предназначена  для студентов очной и заочной форм обучения,  преподавателей.
Оглавление
2Пояснительная записка


2Практическая работа №1


2Практическая работа № 2


2Практическая работа № 3


2Практическая работа №4


2Практическая работа №5


2Практическая работа №6


2Практическая работа №7


2Практическая работа №8


2Практическая работа №9


2Практическая работа №10


2Практическая работа №11


2Практическая работа №12


2Практическая работа №13


2Практическая работа №14


2Практическая работа № 15


2Практическая работа №16


2Практическая работа №17


2Практическая работа №18


2Практическая работа №19


2Практическая работа №20


2Практическая работа №21


2Список литературы




Пояснительная записка
Методические указания разработаны на основании рабочей программы учебной дисциплины «Системы автоматизированного проектирования. Раздел5. Программный пакет ArchiCad» для специальности 230401.51 Информационные системы (по отраслям)  среднего профессионального образования  и предназначены для изучения программы ArchiCad в учреждениях среднего профессионального образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Основой для выполнения практических работ является теоретическое обучение по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования. Раздел5. Программный пакет ArchiCad».

Среди специализированных САПР популярной является ArchiCad – мощная система, обеспечивающая эффективную индивидуальную и коллективную работу над архитектурными проектами. Разработка проектов в ArchiCad ведется не так, как в универсальных САПР. Вместо отрисовки чертежей архитектор создает виртуальную трехмерную модель здания, используя имеющиеся библиотеки стандартных блоков и выполнения над этими блоками определенные операции.
Содержание методических указаний представлено тремя темами:

· введение в ArchiCad;
· создание базовых элементов конструкций;

· использование параметрических объектов.
Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный материал, реализуемый в форме практикумов с использованием программы ArchiCad.
В методических указаниях содержатся описания 20 практических работ. При освоении программы у обучающихся формируется информационно-коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по данной дисциплины. Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений самостоятельно и избирательно применять различные средства в программы ArchiCad. В данном методическом пособии выполнение практических работ покажет весь цикл проектирования здания кафе – от фундамента до крыши.

 В результате изучения учебной дисциплины «Системы автоматизированного проектирования» обучающийся должен:

знать/понимать

· использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;

· выполнять настройку системы, настройку и оформление листов чертежей, видов на чертеже;

· использовать набор графических примитивов и операций при создании чертежей.

уметь

· состав, функции и возможности использования систем автоматизированного проектирования в профессиональной деятельности; 

· основные методы и приемы создания проектов;

· основные средства построения и редактирования;

· технологию сохранения документов;

· технологию освоения пакетов прикладных программ.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

· эффективной организации индивидуальной разработки проектов;

· автоматизации коммуникационной деятельности;

· эффективного применения инструментов трехмерного моделирования в программе  ArchiCad  и в учебной деятельности.

Практическая работа №1

Тема: Запуск проекта и настройка параметров этажей.

Цель: Изучить и освоить принцип запуска проекта и настройку параметров этажей. 

Студент должен:

знать: 

- интерфейс программы ArhiCAD
- как настроить параметры этажей;

- уметь: работать с персональным компьютером.

Оборудование: ПК, прикладная программа ArhiCAD. 

Пояснения  к практической работе:

ArhiCAD — графический программный пакет САПР для архитекторов, созданный фирмой Graphisoft. Предназначен для проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также элементов ландшафта, мебели и т. п.
Порядок выполнения работы:
1. Открываем программу ArhiCAD> Новый проект.

2. Сохраним проект, выполнив команду меню File>Save (Файл>Сохранить). На экране появиться окно Save Plan (Сохранить план). Перейдите в папку, где хранятся ваши проекты, в поле Имя файла введите название проекта. Нажмите кнопку Options (Параметры). Откроется окно Save Options ( Параметры сохранения). Снимите значок Compress file (Сжать файл ). Нажмите Ok. В окне сохранения нажмите кнопку. Сохранить.

3. Настроем параметры этажей. Выполните команду меню Design>Story Settings (Проектирование > Параметры этажа). Появится окно Story Settings (Параметры этажа) , в нем по умолчанию выделена строка для первого этажа. Настроем этаж. В колонке Name (Наименование) введите название первого этажа- Первый. В колонке Height to Next (Высота этажа) укажите высоту-3300. Далее точно также  переименуйте этажи, расположенные выше, присвоив им имена Второй и Крыша. Установите высоту каждого этажа, равной 3300.

4. Создадим новый этаж для проектирования фундамента. Выделите щелчком мыши строку Первый с параметрами первого этажа. Щелкните на кнопке Insert Below (Поместить под).Ниже первого этажа появится новы этаж. Присвойте новому этажу имя Фундамент. В столбце Elevation (Возвышение) задайте возвышение этажа, равным- 2330(величина отрицательная).Щелкните на кнопке Ok.
5. Сохраните проект. Для этого на панели инструментов нажмите кнопку Save (Сохранить).

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение ArhiCAD ?

2. Для чего он предназначен?

3. Как настроить этажи проекта?

Практическая работа № 2

Тема: Установка конструкторской сетки.

Цель: Научиться настраивать  конструкторскую сетку для упрощения геометрических построений.

Студент должен:

- знать: установку конструкторской сетки проекта, для чего она предназначена.

- уметь: настраивать и устанавливать конструкторскую сетку проекта.
Оборудование: ПК, прикладная программа ArhiCAD..

Пояснение к практической работе:

Конструкторская сетка обеспечивает создание глобальной, равно распределенной сети, охватывающей весь вид. 
Инструмент Сетка позволяет создавать специальную локальную структурную сетку. Сетка, создаваемая этим инструментом, является интерактивной, в связи с этим вы можете редактировать эту сетка даже после ее нанесения.

Порядок выполнения работы:

1. Выполните команду меню Design > Structural Grid (Проектирование > Конструкторская сетка). Появится окно Structural Grid (Конструкторская сетка). Перейдите на вкладку Attributes and Elements (Атрибуты и элементы).На этой вкладке нужно установить систему нумерации осей.

2. В раскрывающемся списке Horizontal Axes (Горизонтальные оси) выберите строку A,B,C. В раскрывающемся списке Vertical Axes (Вертикальные оси) выберите строку 1,2,3. Щелкните на кнопке  Options (Дополнительно). Появится окно Gridoptions (Параметры сетки),в котором нужно задать направление осей.

3. Установите переключатель в области Range(Порядок ) в положение Right (Вправо),мы задали направление для горизонтальных осей- слева направо. Щелкните на кнопке  Ok.В диалоговом окне настройки структурной сетки убедитесь, что в области CreateMarkers (Создать маркеры), установлены левый и нижний флажки.

4. Далее перейдите на вкладку Form and Size (Форма и размер).

5. Применим настройки, выполненные на вкладке Attributes and Elements (Атрибуты и элементы). В нижней части области Spacing (Промежуток) нажмите кнопки Insert (Вставить).

6. Зададим расстояние между осями. В списке Horizontal Grid Lines (Горизонтальные линии сетки) установите расстояния между осями A и B,равное 8000. Расстояние между осями B и C сделайте равным 2500. Остальные оси удалите, так как они нам не понадобятся. Выделите промежуток между C и D. Нажмите кнопку Delete (Удалить). Точно также удалите остальные оси.

7. В  списке Vertical Grid Lines (Вертикальные линии сетки) установите между первыми четырьмя осями одинаковое расстояние, равное 6000.Остальные оси удалите, как описывалось выше.

8. Затем установите флажок Place Grid and Elementsonall Stories (Установить сетку на всех этажах). Закройте диалоговое окно щелчком на кнопке Ok.
9. Вставляем сетку. Подведите указатель мыши к точке начала координат проекта. Сетка вставится в точку начала координат проекта. При этом появится сообщение о создании объекта. Закройте появившееся окно, нажав кнопку Continue(Продолжить). Сетка создана. 
[image: image3.jpg]



10. Сохраняем проект.
Контрольные вопросы:

1.Что называется конструкторской сеткой?

2.Для чего она предназначена?

3.Какие атрибуты нужно настроить для построения сетки?

Практическая работа № 3
Тема: Проектирование фундамента.

Цель: Научиться проектировать фундамент проекта.

Студент должен:

- знать: что такое фундамент, для чего он служит.

- уметь: проектировать фундамент.
Оборудование: ПК, прикладная программа ArhiCAD.

Пояснение к практической работе:

      Фундамент – подземная часть здания, воспринимающая нагрузки от выше лежащих конструкций и передающая их на грунт.

Порядок выполнения работы:

1. На панели Navigator(Навигатор) выберите этаж – Фундамент.

2. На панели инструментов ToolBox выберите инструмент – Wall(Стена).

3. Настроем инструмент Wall(Стена). На информационной палитре щелкните на кнопке Settings Dialog (Окно параметров).

4. В области Geometry and Positioning (Форма и расположение) задайте параметру Wall Height (Высота стены) значение 300. В группе из трех кнопок, задающих положение базовой линии, нажимаем среднюю кнопку, чтобы расположить базовую линию по центру стены.

5. В поле Wall Thickness (Толщина стены) устанавливаем толщину стены, равной 1300.

6. В области Floor Planand Section (Вид в плане и сечения) убедитесь, что в качестве материала стены выбран Masonry Block (Каменный блок).

7. Перейдите в область Model (Модель). Выберите материал General (Общий) для всех граней стены. Закройте окно настроек щелчком на кнопке Ok.
8.  На информационной палитре нажмите первую кнопку в группе из четырех кнопок, определяющий метод построения. В раскрывшемся меню щелкните на кнопке со значком прямоугольника.

9. Подведите указатель мыши к пересечению нижней и левой линии конструкторской сетки. Щелкните кнопкой мыши. 

10. Переместите указатель мыши к пересечению верхней и правой линии конструкторской сетки. Щелкните кнопкой мыши. Внешний контур фундамента построен.

11. Постройте основание фундамента – фундаментальные плиты.

12. На информационной палитре нажмите первую кнопку в группе из четырех кнопок, задающих метод построения. В раскрывшемся меню щелкните на кнопке со значком линии.

13. Строим фундаментальные плиты.

14. Переходим к построению стен фундамента. Щелкните на кнопке Settings Dialog (Окно параметров).

15. В поле Wall Height (Высота стены) установите высоту стены 1880. В поле Relative Base Height (Возвышение относительно уровня этажа)задайте значение, равным 300.

16. В поле Wall Thickness (Толщина стены) установите толщину стены, равной 500. Щелкните Ok.

17. Подведите указатель мыши к верхней и левой линии конструкторской сетки. Щелкните кнопкой мыши. 

18. Переместите указатель мыши к пересечению нижней и правой линии конструкторской сетки. Щелкните кнопкой мыши. Фундамент построен.

[image: image4.jpg]i
i
i

S

e e





19. Нажимаем клавишу F3, программа переключится в режим просмотра и редактирования объемного изображения объекта. 

20. Просмотрев результат, сохраните проект.
[image: image5.jpg]



Контрольные вопросы:

1.Что называется фундамент?

2.Для чего он предназначен?

3.Что означает возвышение относительно уровня этажа?

Практическая работа №4
Тема: Проектирование перекрытия фундамента.

Цель: Научиться проектировать перекрытие фундамента.

Студент должен:

- знать: что такое перекрытие, какую функцию оно выполняет.

- уметь: использовать инструмент перекрытие.
Оборудование: ПК, прикладная программа ArhiCAD.

Пояснение к практической работе:

Перекрытия – горизонтальные несущие конструкции, разделяющие здание на этажи и передающие нагрузку на стены и отдельные опоры. Бывают между этажные, над подвальные и чердачные.

Порядок выполнения работы:

1. Убедитесь, что на панели навигатор выбран Фундамент.

2. На панели инструментов ToolBox выберите инструмент-Slab (Перекрытие).

3. На информационной палитре щелкните на кнопке Settings Dialog (Окно параметров).

4. Перейдите в раздел Structure (Структура) области Floor Planand Section (Вид в плане и сечения) и выберите для перекрытия материал Concrete Block (Бетонный блок).

5. Перейдите в область Model (Модель). Для верней грани перекрытия выберите покрытие Wd – Pine Horizontal (Горизонтальные сосновые доски). Для остальных граней укажите покрытие Surf – Concrete Dark (Темный бетон).

6. Перейдите в областьGeometry and Positioning (Форма и расположение)и в поле Slab Thickness (Толщина перекрытия)установите значение, равное 150. Параметру Relative Base Height (Возвышение относительно уровня этажа)задайте значение, равным 2330. Щелкните Ok.
7. Убедитесь, что на информационной палитре выбран метод построения прямоугольного перекрытия. 

8. Подведите указатель мыши к левому нижнему углу стен Фундамента. Щелкните кнопкой мыши. Указатель примет форму карандаша. 

9. Переместите указатель мыши к правому верхнему углу стен Фундамента. Щелкните кнопкой мыши . Перекрытие построено

10. Нажимаем клавишу F3.
[image: image6.jpg]



11. Просмотрев результат, сохраните проект.

Контрольные вопросы:

1.Что называется перекрытием?

2.Для чего они служат?

3.Какие тип перекрытия был использован в построении?

Практическая работа №5 
Тема: Проектирование стен в ArhiCAD..

Цель: Научиться проектировать стены.

Студент должен:

- знать: что такое стена, для чего она служит, какие параметры имеет
- уметь: использовать инструмент стена.
Оборудование: ПК, прикладная программа ArhiCAD.

Пояснение к практической работе:

    Стена – вертикальное ограждение, защищающее помещение от воздействия окружающей среды и отделяющее одно помещение от другого.

Порядок выполнения работы:

1. На панели Навигатор(Navigator)выберите Stories(Первый).

2. На панели инструментов ToolBox выберите инструмент-Wall(Стена).
3. На информационной палитре щелкните на кнопке Settings Dialog (Окно параметров).

4. В области Geometry and Positioning (Форма и расположение) задайте параметру Wall Thickness (Толщина стены) поставьте значение 380.

5. В поле Wall Height (Высота стены) установите значение 3150. Поскольку активен 1 этаж, поставьте значение в поле Relative Base Height (Возвышение относительно уровня этажа) задаем равное 0.

6. Перейдите в область Floor Planand Section (Вид в плане и сечения).

7. В разделе Structure (Структура) выберите для наружных стен материал Common Brick(Простой кирпич).

8. Перейдите в область Model(Модель) и щелкните на значке цепи, чтобы получить возможность использовать разные покрытия для наружных и внутренних стен. Щелкните на верхней кнопке и выберите для внутренней поверхности стен покрытие Wd-Oak(Дуб). Затем щелкните на средней кнопке и для торцевых граней выберите покрытие Brick-Common Bond (Кирпичная кладка).

9. Для внешних поверхностей стен выберите светло-желтый цвет Paint 16 (Краска 16). Закройте окно настройки стен, щелкните кнопку OK.

10. На информационной палитре выберите метод создания стены в виде замкнутого прямоугольного профиля. Подведите указатели мыши к пересечению нижней и левой линий конструкторской сетки.

11. Переместите указатель мыши к пересечению верхней и правой линий конструкторской сетки. Внешние стены построены.

12. Переместите указатель мыши к пересечению верхней и правой линий конструкторской сетки. Внешние стены построены.

13. На информационной палитре щелкните на кнопке Settings Dialog (Окно параметров).

14. В области Model(Модель) выберите для внутренней и наружной поверхностей стен (верхняя и нижняя кнопки)покрытие Wd-Oak(Дуб). Сохраните настройки, щелкните OK.
15. На информационной палитре выберите метод построения прямой стены. Создайте внутренние стены, руководствуясь конструкторской сеткой и планом фундамента, который отображается на фоне.

16. Построение 1 этажа готово,  просмотрите результат в области 3D,  нажав на клавишу F3.
[image: image7.jpg][:,
g




17. Просмотрев результат, сохраните проект.

Контрольные вопросы:

1.Что называется стеной?

2.Для чего она предназначена?

3.Прежде чем начать построение стен, какие настройки нужно произвести?

Практическая работа №6 
Тема: Проектирование перекрытия первого этажа.

Цель: Научиться проектировать перекрытия первого этажа.

Студент должен:

- знать: технологию проектирования перекрытия.

- уметь: построить перекрытия первого этажа.
Оборудование: ПК, прикладная программа ArhiCAD.

Пояснение к практической работе:

     Перекрытия – горизонтальные несущие конструкции, разделяющие здание на этажи и передающие нагрузку на стены и отдельные опоры. Бывают междуэтажные, над подвальные и чердачные.

Порядок выполнения работы:

1. Убедитесь, что на панели Навигатор(Navigator) выделен Первый этаж.
2. На панели инструментов Toolbox выберите инструмент Slab (Перекрытие).
3. На информационной палитре щелкните на кнопке Settings Dialog (Окно параметров).

4. В поле Relative Base Height (Возвышение относительно уровня этажа) зададите значение  равное 3300.

5. В область Model(Модель) щелкните на средней кнопке. Для торцевых граней выберите покрытие светло- желтого цвета Paint-16 (Краска 16).
6. Щелкните на третьей кнопке. Для нижней грани выберите покрытие Surf – White (Побелка). Щелкните OK.
7. Убедитесь, что на информационной палитре выбран метод построения прямоугольного перекрытия.
8. Подведите указатель мыши к левому нижнему углу стен первого этажа. Щелкните кнопкой мыши. Указатель примет форму карандаша.
9. Переместите указатель мыши к правому верхнему углу стен этажа. Щелкните кнопкой мыши. 
10. Перекрытие построено, просмотрите результатов области 3D,нажав на клавишу F3.
[image: image8.jpg][}




11. Просмотрев результат, сохраните проект.
Контрольные вопросы:
1.Что называется перекрытием?

2.Для чего оно служат?

3.Какие типы перекрытий бывают?

Практическая работа №7
Тема: Проектирование проема для лестницы.

Цель: Научиться строить проем для лестницы.

Студент должен:

- знать: что такое лестница, ее назначение и параметры.

- уметь: построить проем для лестницы.
Оборудование: ПК, прикладная программа ArhiCAD.

Пояснение к практической работе:

Лестница – конструкция, служащая для сообщения между этажами, а также для эвакуации людей из здания, бывают внутренние и наружные.

Порядок выполнения работы:

1. Убедитесь, что на панели Навигатор (Navigator) выделен Первый этаж.
2. На панели инструментов ToolBox выберите инструментSlab(Перекрытие).
3. На информационной палитре щелкните на кнопке Settings Dialog (Окно параметров).

4. Убедитесь, что настройки, использованные в предыдущей практической для построения перекрытия, остались неизменными. Закройте окно, щелкнув на кнопке Cancel (Отмена).

5. Убедитесь, что на информационной палитре выбран метод построения прямоугольного перекрытия.
6. Щелкните кнопкой мыши в левом нижнем углу самой маленькой комнаты.

7. Переместите указатель мыши в правый верхний угол комнаты.Щелкните кнопкой мыши.

8. Выполните команду меню Design>Solid Element Operations (Проектирование > Операции с твердотельными объектами).

9. Нажмите клавишу Shift и удерживайте её нажатой.

10. Переместите указатель мыши к контору перекрытия первого этажа, совпадающему с внешним контуром стен. Контур перекрытия подсветиться. Щелкните кнопкой мыши на подсвеченном контуре.

11.  В окне операций с твердотельными объектами щелкните на кнопке Get Target Elements (Получить целевые объекты). Под кнопкой появится надпись 1 Target Elements stored (Сохранен 1 целевой объект).

12. Щелкните кнопкой мыши на свободном месте плана этажа для снятия выделения с первого контура. 

13. Укажем второй объект, который нужно удалить из перекрытия, то есть только что созданное перекрытие маленькой комнаты. Снова нажмите клавишу Shiftи удерживайте её нажатой.

14. Подведите указатель мыши к контору перекрытия проема для лестницы. Контур перекрытия подсветится. Щелкните кнопкой мыши на выделенном контуре. Перекрытие лестничного проема выделиться.

15. В окне операций с твердотельными объектами щелкните на кнопке Get Operator Elements (Получить операторы).Под кнопкой появится надпись 1 Operator Elements stored (Сохранен 1 оператор).
[image: image9.jpg]Fle Edt View Design Document Options Teamwork Window Help
DEEE & BB v = &2 2 | &t - @ [+ vewoperation
x et Targat Elamants

Select Soleoted: <3 7

Ecitable: 1

R arow - ; - 0 Target Elements stored =1

Marquee et Operaor Elments
v Desion
e £ 0 Operstor Elemertsstored (7

Chosse an operation:

@ Subtraction

New Surfaces of Target wil:

SE s s O tnberit Atributes of Operator

f

@ Use Their Own Altributes

Execute

~ Maintain Operations
fdd o Selecton.

. Targets of Selected Elements

. Operators of Selected Elements.

‘Gancal Operations of Selacted Elerents on ..

Bl Targats

.. 8l Operators

T
i
i
i
|
A
) @) & A1 Other Selected Emerts

«
s Tl T O T





16. Убедитесь, что в открывающемся списке Choose an operation (Выбрать операцию) выбрана операция Subtraction (Вычитание). Щелкните на кнопке Execute (Выполнить). Нажмите кнопку Ok.

17. Чтобы просмотреть результат, поместим объект – оператор на слой невидимых объектов.

18. Убедитесь, что перекрытие лестничного проема все еще выделено. На информационной палитре щелкните на кнопке Structural -Bearing (Структура - Список слоев). Щелкните кнопкой мыши на слое Hidden (Невидимый). Выделенный объект поместиться в список невидимых слоев.

19. Просмотрите результатов области 3D,нажав на клавишуF3.
[image: image10.jpg]



20. Просмотрев результат, сохраните проект.
Контрольные вопросы:
1.Что называется лестницей?

2.Для чего она служит?

3.Какой тип лестницы был построен в данной практической работе?

Практическая работа №8
Тема: Проектирование второго этажа.

Цель: Научиться проектировать второй этаж.

Студент должен:

- знать: технику использования инструмента Копирование
- уметь: применять инструмент Копирование.
Оборудование: ПК, прикладная программа ArhiCAD.

Пояснение к практической работе:

    В этой практической работе мы не будем заниматься построением второго этажа, а просто скопируем то, что уже построили. Такая техника проектирования намного повышает эффективность работы.

Порядок выполнения работы:

1. Откройте окно настройки параметров этажей. Для этого выполните меню Design- Story Settings (Проектирование – Параметры этажа).

2. В области Edit Elements of Selected Story (Редактирование элементов выбранного этажа) снимите флажок All Types (Все типы). Установите флажок Slab (Перекрытие). Щелкните на кнопке Copy All (Скопировать все).

3. Справа в списке Event List (Список событий) появится пункт Copy from  0 (Скопировать с первого этажа). Вставьте скопированный этаж на второй. Щелкните на кнопке Paste Selected Types (Вставить выбранные типы объектов).

4. В списке Event list (список событий) появится надпись Paste to 1 (Вставить на второй этаж). Просмотреть результат F3.
[image: image11.jpg]



5. Просмотрев результат, сохраните проект.
Контрольные вопросы:
1.Расскажите этапы проектирования второго этажа?

2.Как просмотреть результат в 3D?

Практическая работа №9

Тема: Проектирование окон первого этажа.

Цель: Научиться проектировать окна первого этажа.

Студент должен:

- знать: что такое окно, для чего оно предназначено.
- уметь: построить окна первого этажа.
Оборудование: ПК, прикладная программа ArhiCAD.

Пояснение к практической работе:

Окна – светопрозрачные ограждения, предназначенные для освещения и проветривания помещения, они состоят из установленных в проемах коробок и оконных переплетов.  

Порядок выполнения работы:

1. На палитре Navigator(Навигатор) выберите Первый этаж.
2. На панели инструментов ToolBox выберите инструмент Window(Окно).
3. На информационной палитре нажмите кнопку Settings Dialog(Окно параметров).
4. В раскрывающемся списке в левой верхней части окна выберите вид структуры Subtype View (По типам объектов). Перейдите в папку GS Corner Window (Угловое окно). Убедимся, что в списке типов окон в левом нижнем углу выбран объект W1 Casement 11 (Одностворчатое окно).
5. В правой части окна раскройте область Preview and Posetloning (Просмотр и расположение).
6. В группе из двух кнопок возле надписи Anchor Point (Точка привязки), нажмите на вторую кнопку, чтобы установить точку привязки по краю окна.
7. Убедитесь, что в группе из трех кнопок Construction Method (Метод конструирования) выбран способ привязки окна к стене заподлицо со стеной.
8. Щелчком кнопкой мыши раскройте область Parameters (Параметры). В поле Width (Ширина )задайте ширину окна 4580. В поле Height (Высота) укажите высоту окна 2770. Убедитесь, что в раскрывающемся списке Anchor (Привязка) выбрано значение Sill to wall base(Относительно основания стены).
9. Задайте параметру Still header Value (Возвышение окна относительно основания стены) значение 300.
10. Раскройте раздел Materials (Материалы). Для стекла выберите материал M-Bronze(Бронза).
11. Для всех остальных элементов окна укажите материал Wd-Walnut Vertical(Орех вертикально).
12. Раскройте область Casement Window Settings(Параметры окна).
13. В разделе General Settings (Общие настройки) установите флажок Casing Out( Наружная обналичка).
14. Щелкните на кнопке General Settings(Общие настройки). В раскрывшемся меню выберите строку Sash Options(Параметры переплета). В поле слева укажите тип окна H-VGnid(Решетчатое).
15. Справа в полях Panes Number (Количество рядов)- установите горизонтальное равное 3, вертикальное равное 5.
16. В поле Width(Ширина) задайте равное 50. Параметру Thickness (Толщина) задаем значение 20.
17. Перейдем в область Model(Модель). Убедимся, что в этой области установлен флажок Use Object’s Materials (Использовать материал объекта). Для отображения объектов витража можно будет использовать те материалы, которые были выбраны в разделе Materials(Материалы) области Parameters(Параметры).
18. Приступаем к построению. Убедитесь, что на палитре Navigator(Навигатор) по-прежнему выбран первый этаж.
19. Щелкните кнопкой мыши на левом нижнем углу фронтальной стены.
20. Когда указатель мыши примет форму глаза, переместите указатель мыши на наружную сторону проекции стены.
21. Сдвиньте окно в сторону от угла. Выберите инструмент Arrow(Указатель). Выделите окно.
22. Щелкните по нижнему углу проекции окна. По умолчанию стоит кнопка Перемещения. Нажмите на кнопку X.
23. В поле X-Coordinate (Координата Х) введите значение 1000. Убедитесь, что в поле Установлено значение 0.
24. Второе окно отобразим как копию зеркального окна первого. Выполните команду Edit-Move-Mirrora Copy(Правка-Перемещение-Зеркальное отображение копии).
[image: image12.jpg]



25. Чтобы убедится, что все окна построены, установите масштаб 100% и разместите чертеж в центре окна.
[image: image13.jpg]



        26.Просмотрев результат, сохраните проект.
Контрольные вопросы:
1.Что называется окном?

2.Для чего предназначено окно?

3.Из чего состоят окна?

Практическая работа №10
Тема: Завершение окон первого этажа.

Цель: Научиться проектировать окна первого этажа.

Студент должен:

- знать: типы окон, параметры окон.
- уметь: построить окна различного типа.
Оборудование: ПК, прикладная программа ArhiCAD.

Порядок выполнения работы:

1. На палитре Navigator(Навигатор)выберите Первый этаж.
2. На панели инструментовTool Box выберите инструмент Window(Окно).
3. Нажав и удерживая клавишу Alt переместите указатель мыши к одному из построенных окон так, чтобы оно подсветилось.

4. На информационной палитре щелкните на кнопке Settings Dialog (Окно параметров). Щелчком мыши раскройте область Parameters (Параметры).

5. В поле Width (Ширина) задайте ширину 1080. Раскройте раздел Materials (Материалы) – выберите для стекла материал Glass-Clear (Прозрачное стекло).

6. Раскройте область Casement Window Settings (Параметры окна).В поле слева выберите тип окна No Mullions (Без переплета). Щелкните на кнопке Sash Options (Параметры переплета).

7. В раскрывшемся меню выберите строку General Settings (Общие настройки). Снимите флажок Casing Out (Наружная обналичка). Установите флажок Casing In (Внутренняя обналичка).

8. Построение окон. Убедитесь, что на палитре  Navigator (Навигатор)выбран первый этаж. Увеличьте вид левого верхнего угла здания заднего фасада стены. Переместите указатель вдоль фронтальной стены.

9. Задайте сторону расположения окна. Поставьте указатель мыши на внутреннюю сторону проекции стены.

10. Теперь необходимо сдвинуть окно в сторону от угла. Выберите инструмент Arrow (Указатель) выделите окно. Щелкните мышью на одной из точек проекции окна.

11. На панели редактирования – отобразится окно ввода координат. В поле X-Coordinate (Координата Х) введите значение 2720. В поле У-Coordinate (Координата У)установите значение 0.

12. Второе окно построим зеркальным отображением. Команда меню Edit-Move-Mirror Copy (Правка-Перемещение-Зеркальное отображение копии).

13. Прокрутите рабочую область к центру здания. Щелкните кнопкой мыши на вертикальной оси симметрии.

14. Прокрутите рабочую область вправо, чтобы оценить результат.

15. Создадим еще одно окно для освещения лестничного проема, сдвиньте копию первого построенного окна по оси Х.

16. Выделите окно. Выполните команду меню Edit-Move- Draga Copy (Правка-Перемещение копии).

17. Поверх создается его копия. Щелкните кнопкой мыши на одной из точек проекции окна.

18. Появится панель редактирования – отобразится окно ввода координат.

19. В поле X-Coordinate (Координата Х) введите значения 5950. Enter. [image: image14.jpg]



20. Окна построены. Установите масштаб 100% и разместите чертеж в центре окна. 
[image: image15.jpg]



21. Посмотрите результат в 3D,сохраните проект.

Контрольные вопросы:
1.Как задать ширину поля?

2.Как построить окно зеркальным отображением?

3.Для чего нужно вводит координаты X и Y?

Практическая работа №11
Тема:  Построение арочного витража 
Цель: сформировать умение строить арочный витраж 
Студент должен:

- знать: технологию построения арочного витража;
- уметь: создавать окна и менять типы окон.
Оборудование: ПК, ArchiCAD
Пояснения к практической работе:  

Арочное окно находится на панели инструментов Window (Окно), далее заходим в параметры окна, выбираем папку GS Windows
Инструкция по использованию приемов работы: 
1. На палитре Navigator (Навигатор) выберите второй этаж.

2. На палитре инструментов щелкните на кнопке Window (Окно), на информационной палитре щелкните на кнопке Settings Dialog (Окно параметров).  Левом верхнем углу окна выберите папку GS Window (Окно). В списке типов окон в левом нижнем углу укажите W-Arched Cas 11 (Арочное окно).

3. В правой половине окна раскройте область Preview and Positioning (Просмотр и расположение). Убедитесь, что в группе из дух кнопок возле надписи Ane hor Point (Точки привязки) нажата левая кнопка, т.е. точка привязки установлена в середине окна.

4. Раскройте область Parameters (Параметры). Задайте параметру Width (Ширину) значение 5000. Высота окна 2660.

5. Задайте параметру Still/Header Value (Возвышение окна относительно основания стены) значение 100.

6. Откройте раздел Materials (Материалы). Установим материалы рамы, переплета и стекол.

7. Для вех элементов окна, кроме Glass Material (Материала стекла) выберите материал WD-Walnut Horizontal (Орех вертикально).

8. Для стекла задайте материал Mtl-Bronze (Бронза).

9. Раскройте область Special Window Settings (Специальные параметры окна). Нажмите кнопку Window Size Setings (Настройка размеров окна)

10. В раскрывающемся меню укажите строку Sash Options (Параметры переплета). Выберите тип окна H-V Grid (Решетчатое). Справа в полях Panes Number (Количество рядов) задайте количество горизонтальных рядов равное 4. Количество вертикальных рядов установите равное 5.

11. В поле Width (Ширина)задайте оконного переплета 50. Параметру Thickness (Толщина)значение 20.

12. Построения витража. Переместите мышь к середине переднего фасада стены. Когда указатель примет форму двойного глаза. Переместите указатель вдоль наружной стены. 

13. Переместите указатель мыши на наружную сторону проекции стены.

14. Увеличьте вид окна. Выберите инструмент Arrow (Указатель). Выделите окно. Перетащите его к центру фронтальной стены. Перейдите в просмотр и редактирования трех мерных объектов.
[image: image16.jpg]



Контрольные вопросы:

1. Что называется окном?

2. Как построить арочное окно?

3. Как изменить материал окна?
4. Как настроить параметры окна?

Практическая работа №12

Тема: Завершение окон второго этажа 
Цель работы: выполнить построение всех необходимых окон второго этажа, используя связывание угловых окон и световых люков.
Студент должен:

- знать: технологию построения окон различных типов
- уметь: работать с настройками инструмента Окно, создавать угловое окно и привязываться к ближайшему углу стены.
Оборудование:  ПК, ArchiCAD
Пояснения к практической работе:

При построении окон, нужно учитывать в какую сторону они будут смотреть. При этом нужно обратить внимание на указатель в виде глаза.
Порядок выполнения работы: 

1. В палитре Навигатор выделите первый этаж.

2. На палитре инструментов выберите инструмент Window(Окно)

3. Удерживая нажатой клавишу Alt переместите указатель мыши к одному из построенных окон так, чтобы оно подсветилось. Параметры окна скопированы.

4. Перейдите на второй этаж. На информационной палитре щелкните на кнопке Settings Dialog (Окно параметров). В правой части окна откройте область Preview and Positioning (Просмотр и расположение). Установите точки привязки.

5. Перейдите в область Parameters (Параметры). Задайте ширину окна равной 780. Высоту окна равной 1500. Возвышение окна относительно основания стены второго этажа равной 1100.

6. Увеличьте вид левого нижнего угла здания. Щелкните  на левом нижнем углу фронтального фасада. Переместите указатель вдоль фронтальной стены.

7.  Переместите указатель мыши на внутреннюю сторону проекции стены.

8. На палитре инструментов выберите инструмент Arrow (Указатель). Выделите окно . Сдвиньте окно вправо на 1550. Размножьте окно построенное на три окна. Щелкните мышью на одной из характерных точек проекции окна. 

9. Нажмите кнопку Multiply (Тиражирование). Посмотрите чтобы в верхней части окна переключатель установлен был в положении Drag (Перемещение) . В поле количества копий установите значение 2.

10. Просмотрите чтобы в нижней части окна переключатель установлен в положение Increment (Приращение). Закройте окно.

11. Нажмите Координату Х, в окне координат укажите 1290.

12. Второе окно будет как зеркальная копия первого. Выделите созданные окна, командой меню Edit- Move- Mirror a Copy (Правка – Перемещение - Зеркальное отображение копии)

13. Отобразите план здания в 100% масштабе и поместите чертеж в центр. Щелкните вертикальной оси симметрии.

14. Повторите построение окон на стене заднего фасада, а также на стенах правого и левого фасадов с соответствующим изменением координат Х и У.
[image: image17.jpg]



Контрольные вопросы:
1. Как построить зеркальную копию окна?
2. Какие бывают способы построение привязки окна
3. Какие бывают типы окон?
Практическая работа №13

Тема: Построение парадных дверей 
Цель: формирование умения проектировать двери с помощью инструмента «Двери» и применять настройки этого инструмента.
Студент должен:

- знать: параметры инструмента Дверь, технологию построения
- уметь: устанавливать параметры инструмента Дверь
Оборудование: ПК, ArchiCAD
Пояснения к практической работе:

Дверь – это перегородка, которая отделяет помещения друг от друга и служит для легкого прохождения.
Для создания дверей в ArchiCad существует специальный инструмент, кнопка активизации которого Door (Дверь) находится на палитре ToolBox(Палитра инструментов). Прищелчке на этой кнопке на информационной палитре появляются параметры данного объекта.
Порядок выполнения работы:
1. На палитре Навигатор выберите первый этаж.

2. На палитре инструментов щелкните Door (Дверь).

3. На информационной палитре нажмите кнопку Settings Dialog (Окно параметров).

4. В левом верхнем углу выберите папку GS Door (Дверь). Из библиотеке дверей в левом нижнем углу окна выберите объект D1 Entrance 11 (Входная дверь).

5. В правой части окна раскройте область Preview and Positioning (Просмотр и расположение).

6. Просмотрите возле надписи Anchor Point (Точка привязки) нажата левая кнопка, т.е. точка привязки установлена в середине двери.

7. В группе из трех кнопок Constru ction Me thod (Метод конструирования)был выбран способ привязки двери к стене заполицо со стеной. 

8. Раскройте область Parameters (Параметры). В поле Ширина задайте ширину равную 1000. В поле Высота укажите высоту двери 2400. Возвышение двери относительно основания стены равной 0.

9. Раскройте радел Materials (Материалы). Для всех элементов двери, кроме стекла, выберите WD-Walnut Horizontal (Орех горизонтально).

10. Для стекла выберите материал Glass-Clear (Прозрачное стекло)

11. Откройте область Entrance Door Settings (Параметры входной двери) и нажмите Door Size Settings (Настройки размера двери), выберите значение General Settings (Общие настройки)

12. Нажмите Door Size Setting (Настройка размера двери)выберите значение General Settings (Общие настройки). 

13. Нажмите Theshold Type (Тип порога).

14. В меню выберите Normal (Обычный). Нажмите General Settings (Общие настройки).

15. В меню выберите строку Door Panel (Дверное полотно).

16. В списке слева выберите тип дверного полотна Style 5 (Стиль 5). В правом верхнем углу нажмите кнопку позволяющую выбрать ручку двери Style 5 (Стиль 5).

17. В поле Position (Положение)установите значение 40.

18. Перейдите в область Model (Модель). В этой области убедитесь, что установлен флажок Use Object’s Materials (Использовать материал объекта).

19. Увеличьте вид переднего фасада стены. Создайте дверь в центре.

20. Сдвиньте дверь влево на -800, пользуясь механизмом перемещения объектов.

21. Создайте зеркальную копию двери относительно вертикальной оси симметрии фронтальной стены.
[image: image18.jpg]



Контрольные вопросы:
1. Что называется дверью?
2. Как построить парадную дверь так чтоб двери открывались от улицы?
3. Как изменить материал дверей?
Практическая работа №14

Тема: Построение служебной двери
Цель: формирование умения  настраивать параметры дверей для служебного входа.
Студент должен:

- знать: что такое служебная дверь
- уметь: проектировать двери различных типов
Оборудование: ПК, ArchiCAD
Пояснение к практической работе:

Служебная дверь – это та же дверь , как входная, только предназначенная для входа рабочего персонала. Чаще всего для таких дверей используют металлические двери для лучшей защиты.
Кнопка Empty Opening (Проем) служит для вставки в стену пустого проема.
Порядок выполнения работы:

1. Убедитесь, что на палитре Навигатор выбран первый этаж
2. Нажмите и удерживайте клавишу ALT
3. Щелкните кнопкой мыши по одной из парадных дверей

4. На информационной палитре щелкните на кнопке Окно параметров

5. Из библиотеки дверей в левом нижнем углу окна выберите Служебная входная дверь

6. Откройте область Параметры входной двери

7. Нажмите кнопку Настройка размеров двери

8. В раскрывшемся меню выберите раздел Дверное полотно

9. В правом верхнем углу раздела нажимаем кнопку, позволяющую выбрать ручку

10. Выберите ручку двери Стиль 4

11. Остальные параметры оставьте такими, как есть, и закройте окно настроек щелчком по кнопке ОК
12. Увеличьте вид правого верхнего угла здания, щелкните кнопкой мыши на правом верхнем углу проекции стен

13. Указатель примет форму двойного глаза, переместите указатель вдоль наружной стены, щелкните кнопкой мыши

14. Указатель примет форму глаза 

15. Щелкните кнопкой мыши на наружной стороне правой стены

16. Переместите построенную дверь вниз на -900

[image: image19.jpg]



17. Сохраните проект
Контрольные вопросы:

1. Чем отличается парадная дверь от служебной?
2. Как можно переместить дверь вверх на 645?
Практическая работа № 15

Тема: Построение внутренних дверей
Цель: формирование навыков  построение внутренних дверей и настраивания параметров дверей для служебного входа.
Студент должен:

-знать: технологию построения дверей различного типа
-уметь: проектировать внутренние двери
Оборудование: ПК, ArchiCAD
Пояснения к практической работе

На данный момент мы знаем, что двери бывают разного типа:
· Парадная

· Служебная

· Внутренняя

Парадная – это та дверь, которая служит для постоянного входа и выхода посетителей.


Служебная – оборудованная дополнительной защитой, служит для входа и выхода только рабочего персонала.


Внутренняя – дверь соединяющая два смежных помещения. Обычно это самая простая дверь с минимальной защитой.

Порядок выполнения работы:
1. Убедитесь, что на палитре Навигация выбран первый этаж
2. На палитре инструментов выберите инструмент Дверь
3. На информационной палитре щелкните на кнопке Окно параметров
4. Убедитесь, что в левом углу выбрана папка GS Door (Дверь)
5. Из библиотеки дверей выберите дверь D1 11
6. В правой половине окна раскройте область Просмотр и расположение 
7. Чтобы установить точку привязки по краю двери, в группе из двух кнопок возле надписи Тока привязки нажмите правую кнопку
8. Откройте область Параметры внутренней двери
9. Нажмите кнопку Настройки размера двери
10. В раскрывшемся меню выберите раздел Дверное полотно
11. В левом списке укажите тип дверного полотна – стиль 17
12. В правом верхнем углу раздела нажмите кнопку, позволяющую выбрать тип кучки
13. Выберите в меню ручку двери – стиль 6
14. Закройте окно настроек двери щелчком на кнопке ОК
15. Увеличьте вид правого пересечения внутренних стен
16. Поместите указатель мыши к правому пересечению внутренних стен
17. Когда указатель мыши приобретет форму галочки, щелкните кнопкой мыши 
18. Указатель приобретет форму двойного глаза
19. Переместите указатель мыши влево и вниз
20. Щелкните кнопкой мыши
21. Указатель мыши примет форму глаза
22. Переместите указатель мыши вверх до нижней поверхности стены
23. Щелкните кнопкой мыши
24. Сдвиньте созданную дверь влево на -700
25. Далее, пользуюсь описанными примерами, создаем двери для входа в помещение кафе на обоих этажах, привязываясь к пересечениям вертикальных внутренних стен с фронтальной стенкой с учетом изменения координат точек привязки и перемещения 
[image: image20.jpg]



26. Сохраните проект
Контрольные вопросы:

1. Какие виды дверей вы знаете?

2. Каким образом устанавливают на дверь ручку?
3. Как сделать дверь из деревянного массива? 
Практическая работа №16
Тема: Построение крыльца
Цель работы: формирование умения строить крыльцо с помощью инструмента «Перекрытия».
Студент должен:
- знать: технологию построения крыльца с помощью инструмента Перекрытие
- уметь: проектировать крыльцо с помощью инструмента Перекрытие
Оборудование: ПК, ArchiCAD
Пояснения к практической работе:

Перекрытие, внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция здания. Различают перекрытия: междуэтажные, чердачные (разделяющие верхний этаж и чердак), подвальные, цокольные (между первым этажом и подпольем), над проездами и др. перекрытия. воспринимают и передают на стены и другие вертикальные опоры нагрузки от находящихся на перекрытии. людей, оборудования, перегородок, мебели и т.п.; одновременно перекрытия. выполняют роль горизонтальных диафрагм жёсткости здания.
Порядок выполнения работы
1. Убедитесь, что на панели Навигатор – установлен первый этаж. Увеличьте вид переднего фасада здания.

2. Выберите инструмент Перекрытие. Настройте его. На информационной палитре зайдите в Окно параметров.

3. Раскройте область Форма и расположение – Толщине перекрытие задайте значение 100.

4. В поле Возвышение относительно уровня этажа установите перекрытия равное 0.

5. Перейдите в область Модель – Свяжите материалы.

6. Выберите для всех граней перекрытия материал – Темный бетон. Закройте окна.

7. Щелкните на свободном месте рабочего поля и нажмите на клавиатуре клавишу N – введите ширину перекрытия по горизонтали 5300.

8. Укажите ширину перекрытия по вертикали – 2375.

9.  Процентируйте перекрытия. На палитре инструментов выберите – Указатель. Выделите построенное перекрытие.

10.  Перетащите перекрытие так, чтобы квадратный маркер на верхней стороне марки выделения совпал с вертикальной осью симметрии перекрытия фундамента. Снимите выделение.

11.  Приступаем к построению следующего. Выберите инструмент Перекрытие.

12.  На свободном месте рабочего поля щелкните и нажмите клавишу N.

13.  Введите ширину перекрытия по горизонтали – 6050.

14.  Ширину перекрытия по вертикали – 2750. Нажмите клавишу Enter.

15. Центрируем перекрытия. В окне параметров перекрытия установите возвышения относительного нулевого уровня =- 100. Снимите выделение.

16.  Строим третье перекрытие. Выберите Перекрытие. Повторяем все действия начиная с пункта 11 по 15.

17. Введите ширину перекрытия по горизонтали –6800. Укажите ширину перекрытия по вертикали –3125.

18. Центрируем.  Установите возвышения относительного нулевого уровня равное 200.

19. Строим перекрытие последнее. Повторяем все действия начиная с пункта 11 по 15.

20. Введите ширину перекрытия по горизонтали –7550

21. Укажите ширину перекрытия по вертикали –3500. Центрируем перекрытие.

22. Установите возвышения относительного нулевого уровня равное -300. Крыльцо построено. Запустите результат в 3D.
[image: image21.jpg]


 
23. Сохраните работу.
Контрольные вопросы:
1. Что такое перекрытие?
2. За что отвечает раздел «Модель» в параметрах перекрытия?
Практическая работа №17
Тема: Построение лестничных площадок
Цель работы: научиться работать с инструментом «Лестница» и проектировать лестницы
Студент должен:

- знать: технологию использования инструмента Лестница, параметры лестниц
- уметь: проектировать лестницы различных типов 
Оборудование: ПК, ArchiCAD
Пояснения к практической работе:

Лестничная площадка — это плоскость по горизонтали, которая находится между двумя лестничными маршами.
Существует несколько основных типов лестниц :

  на косоурах; 

  на больцах; 

  с применением центральной стойки; 

  складные и выдвижные (чердачные); 

  комбинированные.

Кнопка активизация инструмента Stair (Лестница) располагается на палитре ToolBox (Палитра инструментов), на информационной палитре появляются настройки лестниц.

Порядок выполнения работы
1. 
На панели Navigator (Навигатор) выберите первый этаж.

2. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+L.

3. Щелкните кнопкой мыши на изображении закрытого глаза напротив слоя Hidden (Скрытый). Нажмите ОК.

4. Увеличьте вид лестничного проема.

5. Подведите указатель мыши к лестничному проему так, чтобы объект-оператор выделился.

6. Щелкните кнопкой мыши. Щелкните кнопкой мыши на правом крае выделенного перекрытия.

7. Появится панель редактирования. Нажмите кнопку Offset edge (Сдвиг края).

8. Нажмите клавишу Х. Окно настройки расширяется, и в нем появляется активизированное поле Х Coordinate (Координата Х).

9.  Введите значение -1800. Нажмите Enter. 

10. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+L.

11. Щелкните кнопкой мыши на изображении закрытого глаза напротив слоя Hidden (Скрытый). Нажмите ОК.

12. Далее повторите эту же процедуру с перекрытием второго этажа.
[image: image22.jpg][Mhicknes: 150
[Top Elevation: 3300
[Laper: - idden





13. Сохраните проект.

Контрольные вопросы
1. Что такое лестница?
2.  Что означает сочетание клавиш Ctrl+L
Практическая работа №18

Тема: Создание новой лестницы и ее настройка
Цель работы: сформировать умение работать с инструментом «Лестницы». 
Студент должен:

- знать: как построить лестничную площадку
- уметь: применять нужные настройки данного инструмента «Лесница»
Оборудование: ПК, ArchiCAD
Пояснения к практической работе:

По месту установки лестницы делят на внутренние и наружные. К внутренним относят все виды лестниц, которые должным образом защищены от наружных атмосферных воздействий. По направлению осевой линии лестницы условно можно разделить на прямые и поворотные. Если осевая линия лестничных маршей не меняет своего направления, то такая лестница называется прямой, независимо от того, сооружается лестничная площадка или нет 


Виды лестниц:

1. прямая одномаршевая 

2. прямая двухмаршевая с промежуточной площадкой

3. поворотная с забежными ступенями

4. четвертьоборотная правая с промежуточной площадкой

5. полуоборотная правая с промежуточной площадкой

6. винтовая лестница
Кнопка Setting Dialog (Окно настроек), открывает окно Stair Default Setting (Настройка параметров лестниц по умолчанию).

Порядок выполнения работы
1. На панели инструментов выберите инструмент Stair (Лестница).

2. [image: image28.png]~ 63 Mocnorp upacnonowene

[0 mermarosmmns [ Coaare Recrme. |

o omemmamal B
ssp b | oe| T
i @

-l | m| B

Moxazas va

oMK TeryM 3TN v




На информационной панели щелкните на кнопке Settings Dialog (Установка  параметров).

3. [image: image29.png]


В области Preview and Positioning (Просмотр и расположение) щелкните на кнопке со значком треугольника.

4. В открывшемся меню выберите команду Create New Stair (Создать  лестницу).

5. Щелчком на кнопке (сверху четвертый ряд третья кнопка) выберите простую оборотную двухмаршевую лестницу с прямыми ступенями и одной площадкой. Щелкните ОК.[image: image23.png]



6. В поле Total rise height (Общая высота марша) области Geometry Settings (Геометрические параметры) установите значение 3300.

7. В поле Stair width (Ширина лестницы) введите ширину лестничного проема 2120.

8. Параметрам Lower part length (Длина нижней части) и Upper part length (Длина верхней части) задайте значения 3820.

9. Щелкните на кнопке Railing Settings (Параметры ограждения).

[image: image30.png]e

I & [

100

20

&
&
I o be
&
&

£

71

R —

gt - MepaneTpsl cryneneii

1 @ Nogcr prposr. >

£
@ Nogcr prposr. <
@ Nogcr prposr. =
259

[ooseprs ] [ comommorone ] [ semmre ] [Comenss ] [ ox

| Co—





10. В левом верхнем углу окна нажмите среднюю кнопку.        [image: image24.png]nimlin




11. Для указания стороны ограждения щелкните кнопкой мыши на внутренней границе контура лестницы. Граница подсветится красным светом. Щелкните ОК.

[image: image31.png]



[image: image32.png]


        

12.  Появится окно Сохранить как. Перейдите в папку Мои проекты, в которой хранится ваш проект Кафе.

13. В поле Имя файла введите название лестницы CafeStair( Лестница кафе). Щелкните Сохранить. Появится значок с лестницей кафе в библиотеке программы.  

14. [image: image33.png]' Coxpanmtb Kai.

)

Henaerie
RoKyenTel

Paiowii cTon

i

Mo gorgenet

Moin
Konmeiren

@

Ceresae.

(9 mou npoexTel

Hensorie aoxanenos
Fatowitcron

1. Mow oy

[ —
Mk 35141
<o Noanere vk (€]
<o Moanereriavcx (D)
2 CDaueroeon E:)
2 CDAW auexoson (F)
<= Coemmoavcx (H)
3 Duve noxyverer
5 Mowaorgrerre:

@ Cerepoe oxpyrerie
£ amKoerw

=

50 1o arinerwon dnewcs
5 i Grnewnar aeneroit
5 nasopaTop

S patira Hrspopraruka
5 cawerer oo

5 o

[
—

e




Перейдите в область Parameters (Параметры).

15. В поле Rotation angle (Угол поворота) введите угол поворота лестницы 90 градусов.[image: image25.png]



16. Щелкните ОК.

Контрольные вопросы
1).  Какие виды лестниц вы знаете?
2). Как построить лестничную площадку?
3) Как выбрать тип лестницы?
Практическая работа №19

Тема:  Построение лестниц
Цель работы: научиться правильно устанавливать лестничную площадку
Студент должен:

-знать: технологию построения лестничной площадки
-уметь: проектировать лестничную площадку
Оборудование:  ПК, ArchiCAD
Пояснения к практической работе:

Вместе с направлением в этой лестнице с характерным изломом меняется и материал: за углом бетонная основа уступает место более легкой конструкции с открытыми ступенями, которая продолжает свой путь наверх. Деревянные ступени крепятся к центральной стальной балке.
Архитектор Брукс Стэйси Рэндалл хотела сохранить в помещении как можно больше света. Чтобы солнечный свет из окон в крыше каскадами сплывал в расположенную внизу гостиную, был создан мезонин со стеклянным полом, на который ведет открытая лестница, выполненная из дерева и стали.

Основной задачей, с которой предстояло справиться архитектору Джонатану Вулфу и инженеру Бобу Бартону, было создание как можно более легкой и изящной лестницы, чтобы она не закрыла прилегающее окно. Ступени изготовлены из тонких пластин литого алюминия, а рама - из мягкой стали, покрытой спреем для получения эффекта матовости.
Порядок выполнения работы
1. На панели Navigator (Навигатор) выберите первый этаж.

2. [image: image34.png]


Нажмите сочетание клавиш Ctrl+L.

3. Щелкните кнопкой мыши на изображении закрытого глаза напротив слоя Hidden (Скрытый). Нажмите ОК.

4. Увеличьте вид комнаты с лестничным проемом.

5. На панели инструментов выберите инструмент Stair (Лестница).

6. На информационной панели щелкните на кнопке Settings Dialog (Установка параметров).

7. В левом верхнем углу окна раскройте папку Stair (Лестница).

8. Щелкните кнопкой мыши на папке StairMaker Stair (Другие объекты  лестницы).

9. В левом нижнем углу окна выберите лестницу CafeStair, которую мы создали в предыдущем уроке.

10. В области Parameters (Параметры) в поле Rotation angle (Угол поворота) введите угол поворота лестницы, равный 90 градусов. Нажмите ОК.

11. [image: image35.png]


Перемести указатель мыши к правому нижнему углу отверстия так, чтобы указатель принял форму галочки. Щелкните кнопкой мыши.

12.  Выберите инструмент Arrow (Указатель).

13. Выделите слой оператор. Нажмите сочетание клавиш Ctrl+L.

14. Щелкните кнопкой мыши на изображении закрытого глаза напротив слоя Hidden (Скрытый). Нажмите ОК.

15. На панели Navigator (Навигатор) перейдите на второй этаж.

16. [image: image36.png]


Повторите построение лестницы.

17. Выберите инструмент Arrow (Указатель).

18. Выделите заднюю фасадную стену.

19. На информационной панели щелкните на кнопке Structure – Layer – Bearing (Структура – список слоев).

20. Щелкните на слое Hidden (Невидимый). Стена скроется.

21.  Перейдите на первый этаж.

22. [image: image37.png]F MapaweTpst necTHULb N0 yionuanHio

Sarpy>ATs APYIOA TecTnk. .. >

==8

o nankan v

Bvnotern
5 [ Bumorea ArchicAD 10
5 [ Bufimoera obvercros 10,

Vs awanora orcpuiTi daiina
OTkpuITs Henenep GuEoTE

it jums graphisoft. com/adlobjects

5 [ Buimorera ofvexton 10
1, OCHOBHAS BMEVOTEK|

fpyrve ecrima v

oy

O]

. yposwn sTaxa 2

o, Mpoescthei Hyne [}

- |

3300

Moxazas va

BaTe 42 | ronero Teryu sTax

~ ) epeneront

(][

o yuomaraao

a
]
9
=]

r—— 2
B paspusa svaom s Hor
Witpuikn, s pasp.. Har

[T ——— T T—
Helimpanes cheon HacuTaaHeT

P cryneneit Her
Crpenca Her
aeram Her

Crpenca BBEPXBHA  HeT

D Napamerpm cuerss




Выделите и скройте заднюю фасадную стену перового этажа.

23. Нажмите F3. Сохраните проект.

Контрольные вопросы:

1. Как установить лестницу?
2. Какие есть типы лестниц?
3. Какие есть виды лестниц?
Практическая работа №20
Тема: Построение крыши. 
Цель работы: формирование навыков работы с инструментом «Крыша»
Студент должен:

-знать: что такое крыша, параметры крыши
-уметь: выполнять проектирование  с использованием инструмента Крыша
Оборудование:  ПК, ArchiCAD
Пояснения к практической работе:

Крыша - важнейший элемент конструкции дома, обеспечивающий защиту от воздействий окружающей среды и во многом определяющий внешний облик здания. Поэтому архитекторы и строители уделяют особенное внимание проектированию и монтажу кровли. Несмотря на это, при сооружении конкретной кровли возникает огромное количество трудностей. Но многолетний опыт работы позволяет специалистам успешно решать большинство вопросов, возникающих при строительстве частных домов. Среди многообразия современных кровельных материалов человеку, не являющемуся специалистом в этой области, трудно сориентироваться.

Конструкция крыши и выбор кровельного материала определяется на стадии проекта и зависит от дизайна фасада здания и технологии настила кровли.

Для справки:
Крыша – это верхняя ограждающая конструкция здания, выполняющая несущие, гидроизолирующие и, при бесчердачных (совмещенных) крышах и теплых чердаках, теплоизолирующие функции.

Кровля – это верхний элемент крыши (покрытие), предохраняющий здания от всех видов атмосферных воздействий.

Наиболее распространенными как в Европе, так и в России являются различные виды наклонных или, если сказать по-другому, скатных крыш.

На кнопке Setting Dialog (Окно настроек) открывается окно настройки параметров крыш по умолчанию.

Несколько методов построения скатов крыш. Эти способы выбирают с помошью кнопок на информационной палитре:

 - построение многоугольных скатов. 

 - построение прямоугольных скатов. 

 - полностью автоматическое построение крыши по заданному контуру ее основания.
Порядок выполнения работы
1. На панели Navigator (Навигатор) выберите этаж Крыша.

2. На панели инструментов щелкните на кнопке Roof (Крыша).

3. На информационной панели щелкните на кнопке Settings Dialog (Окно параметров).

4. Параметру to Story 2 (От второго этажа) задайте значение -100.

5. [image: image38.png]v [} ®opwaupacnonowene

Q.. ooz T
S _ .
/¢

i
- o

Mokasars Hajcessats ¢ sTaxam

N




Значение в поле возвышения от нулевого уровня автоматически устанавливается равным 6500. Щелкните ОК. 

6.  На информационной панели выберите метод автоматического построения крыш, нажав соответствующую кнопку. [image: image26.png]



7. Последовательно щелкайте кнопкой мыши на углах второго этажа и создайте замкнутый контур.

8. В поле Levels (Ярусы) установите количество ярусов, равное 1.

9. В поле высоты первого яруса установите высоту яруса, равного 3200.

10. В поле, задающем наклон первого яруса, задайте угол наклона яруса, равный 30 градусам.

11. [image: image39.png]F MapaeTps! ckaTHOH APYCHOH KpbII

spycos: |1
%
% .
2w 5 o |
w000 5] | ome T arax

% Tomums kppiun

0 Q¥
o Q] *), con
@ &= %\ 0




В левом нижнем углу окна установите переключатель в положение Horizontal Roof Edge (Горизонтальная торец крыши).

12. [image: image40.png]


Нажмите F3. Сохраните проект.

[image: image41.png]



Контрольные вопросы:

1. Что такое крыша?
2. Что необходимо настроить для построения крыши?
Практическая работа №21
Тема: Покрытие крыши черепицей.
Цель работы: покрывать крышу черепицей
Студент должен:

-знать: виды черепиц
-уметь: устанавливать необходимые настройки черепиц
Оборудование:  ПК, ArchiCAD
Пояснения к практической работе:

Черепица керамическая: классическая штучная керамическая черепица изготавливается из обожжённой глины или цементно-песчаного раствора.
Наиболее распространённая глиняная черепица, производится из пластичных легкоплавких глин (иногда с добавкой шамота). Глиняная черепица — долговечный, огне- и морозостойкий, экологически чистый материал. Она не требует больших эксплуатационных затрат, а срок ее службы составляет до 100 лет и более.
Черепица керамическая бывает нескольких видов:
· плоская черепица укладывается в два нахлеста. При этом образуется три слоя кровельного покрытия, когда вышележащие ряды перекрывают нижние более, чем на половину длины черепицы.
· пазовая черепица — ленточная или штампованная — укладывается в один нахлест. Верхний слой черепицы перекрывает нижний слой менее чем наполовину.
· желобчатая черепица выкладывается только по сплошной обрешетке. Черепицы выше — расположенного ряда входят нижними суженными краями в верхние расширенные края черепиц ниже — расположенного ряда, создавая таким образом своеобразный одинарный нахлест.
· Черепица гибкая : ее иногда называют мягкой или битумной черепицей. Все из-за того, что основа черепицы состоит из стекло-холста или стеклоткани, пропитанной с обеих сторон битумной или битумно-полимерной массой.
· Верхняя поверхность черепицы состоит из слоя сланцевой или базальтовой посыпки, которая придает материалу разнообразные цветные оттенки и защищает от климатических воздействий и ультрафиолетового излучения. Нижняя поверхность битумной черепицы, как правило, покрыта клейким слоем специального битума, который служит для скрепления элементов между собой. Срок службы битумной черепицы составляет до 50 лет.
· Гибкая черепица представляет собой лист, размеры которого могут незначительно отличаются у каждого производителя, но в среднем составляют 1,0*0,3 м. Масса 1 м2 готового кровельного покрытия составляет около 8 кг.
· Металлочерепица производится из стального оцинкованного листа с многослойным полимерным покрытием. Для получения рельефа лист подвергается холодному штампованию. Применение полимеров позволяет не только защитить кровлю от коррозии, атмосферных осадков, механических воздействий, но и расширить цветовую гамму изделий. Диапазон цветов у каждого производителя свой, поэтому Вам придется предварительно ознакомиться с их каталогами.
· Металлочерепица представляет собой лист, длина которого может колебаться от 0,47 до 8,0 м и более. Все из-за того, что металлочерепицу очень часто применяют для обустройства кровли на большой площади — например, на промышленных зданиях. Масса 1 м2 готового кровельного покрытия составляет около 4,5 кг.
· Черепица композитная — многослойный кровельный материал, состоящий из стального листа толщиной 0,5 мм покрытого с двух сторон сплавом из алюминия, цинка и кремния — алюцинка. Снаружи она покрыта базальтовым гранулятом, на который нанесен слой акрилового грунта. От металлочерепицы отличается небольшими размерами листов (профилированных панелей), что позволяет сократить количество неиспользованного материала при монтаже.
· Кровля из композитной черепицы огнестойкая, практически не подвержена коррозии и выдерживает резкие перепады температур, устойчива к ультрафиолетовому излучению и сохраняет цвет в течение всего срока службы (свыше 30 лет).
Порядок выполнения работы:

1. Выполните команду меню Options – Element Attributes – Materials (Параметры – Реквизиты  элементов - Покрытия).

2. Чтобы дублировать настройки текущего загруженного материала в новый материал, щелкните на кнопке Duplicate (Дубликат).

3. В поле Name (Имя) введите имя нового материала – Черепица. Щелкните ОК.

4. Перейдите в область Texture (Текстура).

5. Щелкните на кнопке Search (Поиск).

6. В левом поле окна библиотеки перейдите в папку Roof Tiles 10 (Черепица кровельная 10).

7. Выберите текcтуру Terracotta roof tile (Кровельная плитка терракота). Щелкните ОК.

8. [image: image42.png]' NaparseTpbi nok|

(=

e’ |

Tepenmenosars,

] [

Ve )

' 3arpysia uzo6paeua uz GuBAMOTEKH

3arpy>nTs APYTOF pasveeHe 6., ¥

v Texcrypa

Hepeniua kpr A
BTy K

Kpowa 1
Kpouwa2.
Kpowas.
Kpoiwa 4.
Kpowa 3¢
Kpoia ce
Mvrcak

Mwrcak o
3




Установите флажок Keep Original Proportion (Сохранить исходную пропорцию ).

9.    В поле Horizontal Size (Размер по горизонтали) установите ширину элемента текстуры 2000. 

[image: image43.png]Cocpars
cxonro
rponopuo




       Щелкните ОК.[image: image27.png]S (2000
2211





10. На панели навигации выберите этаж Крыша.

11. Нажмите и удерживайте клавишу Shift.

12. [image: image44.png]F MapaweTpsr nokpsiTHa

D wepera D|

R T

» 3ccnosmys ceera
» Bexropnan upnosta

6pas Hemysceie nanenn

v Texcrypa
Kposenan nnwmics (985 x503)
Creusdherre ansba-arans
2000
Nosepxocrs
2211 [raccensanme
[Corpaxere

Cocpars
cxonro
- mponopumo

Ay
Oncrerne

Beloor | Do
© ol
o °oR

(o ] (=] [ ] ooe 22

[CHavana ve duscrposaro

TIT11T




Выделите крышу, последовательно щелкая кнопкой мыши на ее сегментах.

13. На информационной панели щелкните на кнопке Settings Dialog (Окно параметров).

14. В области Model (Модель) выберите для верхней поверхности крыши только что созданный материал Черепица. Щелкните ОК.


Готовый проект  здания двухэтажного кафе

Контрольные вопросы: 

1. Что такое черепица?
2. Какие бывают виды черепицы?
3. Как настроить покрытие крыши черепицей?
Список литературы
Основная
1. Александр Днепров ArchiCad 11. Питер 2015г.
2. Видео самоучитель.

3. Наталья Малова. Библиотечные элементы ArchiCAD на примерах. Изд.2016г
4. Ольга Иванова, Вячеслав Тозик, Ольга Ушакова. ArchiCAD. Архитектурное проектирование для начинающих. Изд.2016г.

PAGE  
56

